Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по лабораторным работам № 4,5

на тему

Аналоговая модуляция

Работу выполнила: студентка гр. 33501/2 Акимова М.А.

Преподаватель: Богач Н.В.

Санкт-Петербург

2018

- Цель работы

Изучение амплитудной модуляции/демодуляции сигнала, изучение частотной и фазовой модуляции/демодуляции сигнала

- Постановка задачи

1. Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.

2. Выполнить амплитудную, частотную и фазовую модуляции сигнала по закону

для различных значений глубины модуляции M. Используйте встроенные функции MatLab ammod, ssbmod, fmmod, pmmod

3. Получить спектр модулированного сигнала.

4. Выполнить модуляцию с подавлением несущей

Получить спектры всех  полученных сигналов.

5. Выполнить однополосную модуляцию:

положив n=1 6. Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал. 7. Рассчитать КПД  амплитудной модуляции.

- Теоретическая часть

Процесс переноса спектра сигналов из низкочастотной области на заданную частоту (т.е. выделенную для их передачи область частот) называется модуляцией. Исходный информационный сигнал называется модулирующим, а результат модуляции - модулированным сигналом.

Амплитудная модуляция (АМ) — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда.

При  АМ  выполняется  перенос  информации

при постоянных  значениях  параметров  несущей  частоты ꞷ и ǿ

Простейшая  форма модулированного  сигнала  создается  при однотональной  амплитудной  модуляции --- модуляции несущего сигнала гармоническим колебанием с одной частотой

В зависимости от того , какой из параметров несущего колебания изменяется,  различают виды модуляции:

- амплитудная

- частотная

- фазовая и др.

- Ход работы

  - Амплитудная модуляция

Амплитудная модуляция выполняется по закону

Где М – глубина модуляции

Сгенерируем гармонический сигнал:

Выполним амплитудную модуляцию для разных значений М несущей f = 10Гц исходным сигналом и построим спектры сигналов

AM-DSB –амплитудная модуляция с двумя боковыми полосами и несущей

Carrier – несущая

Perf – КПД модуляции

Максимальный КПД АМ = 1/3 , т.к. глубина модуляции может быть в пределах от 1 до 0 для успешной демодуляции. В приведенной модели первые два опыта используют М > 1  и сигнал успешно демодулируется , хотя в реальности такого быть не может

  - Амплитудная однополосная модуляция

Амплитудная однополосная модуляция выполняется по закону

Выполним однополосную АМ несущей f = 10 Гц  исходным сигналом и получим спектры сигналов:

AM-SSB – амплитудная однополосная модуляция

  - Частотная модуляция

Частотная модуляция выполняется по закону

Выполним  ЧМ для разных значений девиации частоты несущей f = 10Гц исходным сигналом и построим спектры сигналов

FM – частотная модуляция

При слишком малой или слишком большой девиации частоты сигнал демодулируется плохо. Девиация должна быть более , чем в 2 раза меньше частоты исходного сигнала

  - Фазовая модуляция

Фазовая модуляция выполняется по закону

Выполним ФМ  для разных значений девиации фазы  несущей f = 10Гц исходным сигналом и построим спектры сигналов

РМ – фазовая модуляция

При слишком большой девиации фазы сигнал демодулируется плохо, на графике видны смещения по амплитуде в серединах подъемов и спадов исходного сигнала

- Выводы:

В ходе работы были исследованы виды аналоговой модуляции и демодуляции, такие как амплитудная, фазовая и частотная с помощью встроенных функций MatLab.

В телекоммуникациях модуляция используется для передачи сигналов, т.к. у высокочастотного сигнала достаточно энергии, чтобы преодолеть необходимое расстояние и не ослабнуть, в отличии от низкочастотного.